计算机网络

课程实验报告

| 实验名称 | 可靠数据传输协议-停等协议、GBN协议的设计与实现 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 郑旭然 |  | 院系 | 软件工程 |  |  |
| 班级 | 2037102 |  | 学号 | 120L020719 |  |  |
| 任课教师 | 李全龙 |  | 指导教师 | 李全龙 |  |  |
| 实验地点 | 格物楼207 |  | 实验时间 | 2022.10.10 |  |  |
| 实验课表现 | 出勤、表现得分(10) |  | 实验报告 得分(40) |  | 实验总分 |  |
|  | 操作结果得分(50) |  |  |  |  |  |
| 教师评语 |  |  |  |  |  |  |

实验目的：

理解可靠数据传输的基本原理；掌握停等协议的工作原理；掌握基于 UDP 设计并实现一个停等协议的过程与技术。理解滑动窗口协议的基本原理。掌握 GBN 的工作原理；掌握基于UDP 设计并实现一个 GBN 协议的过程与技术。

实验内容：

1) 基于 UDP 设计一个简单的停等协议，实现单向可靠数据传输（服务器到客户的数据传输）。 2) 模拟引入数据包的丢失，验证所设计协议的有效性。 3) 改进所设计的停等协议，支持双向数据传输； 4) 基于所设计的停等协议，实现一个 C/S 结构的文件传输应用。 5) 基于 UDP 设计一个简单的 GBN 协议，实现单向可靠数据传输（服务器到客户的数据传输）。 6) 模拟引入数据包的丢失，验证所设计协议的有效性。 7) 改进所设计的 GBN 协议，支持双向数据传输； 8) 将所设计的 GBN 协议改进为 SR 协议。

实验过程：

- 协议的数据分组格式、确认分组格式、各个域作用 Seq; Data; \0. GBN与SR协议的数据分组格式： Seq 为 1 个字节，取值为 0~255；Data 不超过1024 个字节，为传输的数据；末尾放入 EOF0，表示结尾。 ACK; \0. GBN与SR协议的确认分组格式： ACK 字段为一个字节，表示序列号数值；末尾放入EOF0，表示数据结束。 - 协议两端程序流程图 图 1 GBN发送方扩展FSM 图 2 GBN接收方扩展FSM 图 3 SR发送与接收方流程 - 协议典型交互过程 图 4 GBN协议典型交互过程 图 5 SR协议典型交互过程 - 数据分组丢失验证模拟方法 为了模拟数据丢失的情况，接收端接收数据时以某一个概率“将数据丢弃”，也就是表现为最终不能发回ACK。这个概率将在下面的函数中进行设置。 - 程序实现的主要类（或函数）及其主要作用 GBN_client void getCurTime(char *ptime); 获取当前系统时间，结果存入 ptime 中. void printTips(); 打印提示信息. BOOL lossInLossRatio(float lossRatio); 根据丢失率随机生成一个数字，判断是否丢失,丢失则返回 TRUE，否则返回 FALSE. bool seqIsAvailable(); 当前序列号 curSeq 是否可用. void timeoutHandler(); 超时重传处理函数，滑动窗口内的数据帧都要重传. void ackHandler(char c); 收到 ack，累积确认，取数据帧的第一个字节. GBN_server void getCurTime(char *ptime); 获取当前系统时间，结果存入 ptime 中. BOOL lossInLossRatio(float lossRatio); 根据丢失率随机生成一个数字，判断是否丢失,丢失则返回 TRUE，否则返回 FALSE. bool seqIsAvailable(); 当前序列号 curSeq 是否可用. void timeoutHandler(); 超时重传处理函数，滑动窗口内的数据帧都要重传. void ackHandler(char c); 收到 ack，累积确认，取数据帧的第一个字节. SR_client void getCurTime(char *ptime); 获取当前系统时间，结果存入 ptime 中. void printTips(); 打印提示信息. BOOL lossInLossRatio(float lossRatio); 根据丢失率随机生成一个数字，判断是否丢失,丢失则返回 TRUE，否则返回 FALSE. BOOL seqRecvAvailable(int recvSeq); 当前收到的序列号 recvSeq 是否在可收范围内. int seqIsAvailable(){; 超时重传处理函数，滑动窗口内的数据帧都要重传. void ackHandler(char c); 收到 ack，累积确认，取数据帧的第一个字节. void timeoutHandler(); 超时重传处理函数，哪个没收到 ack ，就要重传哪个. SR_server void getCurTime(char *ptime); 获取当前系统时间，结果存入 ptime 中. BOOL lossInLossRatio(float lossRatio); 根据丢失率随机生成一个数字，判断是否丢失,丢失则返回 TRUE，否则返回 FALSE. BOOL seqRecvAvailable(int recvSeq); 当前收到的序列号 recvSeq 是否在可收范围内. int seqIsAvailable(){; 超时重传处理函数，滑动窗口内的数据帧都要重传. void ackHandler(char c); 收到 ack，累积确认，取数据帧的第一个字节. void timeoutHandler(); 超时重传处理函数. - UDP 编程的主要特点 - UDP 使用尽最大努力交付，即不保证可靠交付，主机不需要维持复杂的连接状态表。支持一对一、一对多、多对一和多对多的交互通信。 - UDP 是面向报文的，发送方的 UDP 对应用程序交下来的报文，在添加首部后就向下交付 IP 层。UDP 对应用层交下来的报文，既不合并，也不拆分，而是保留这些报文的边界。 - UDP是数据报协议，无连接、不可靠，追求传输效率的一种通信协议，数据的发送和接收是同步的。在进行通信之前，不需要建立连接。其传输效率比TCP高。对其服务器而言，并没有三次握手的过程。因此和TCP相比，少了被动监听(listen)和(accept)。只需要创建通信设备，绑定IP地址和端口号，然后进行数据的收发。

实验结果：

在实验中有以下几个验收要点： - 基于 UDP 设计一个简单的 GBN 协议，实现单向可靠数据传输（服务器到客户的数据传输）。 - 模拟引入数据包的丢失，验证所设计协议的有效性。 为了模拟数据丢失的情况，接收端接收数据时以某一个概率“将数据丢弃”，也就是表现为最终不能发回ACK。 - 改进所设计的 GBN 协议，支持双向数据传输； - 将所设计的 GBN 协议改进为 SR 协议。 - 基于所设计的停等协议，实现一个 C/S 结构的文件传输应用。 可以看到运行过后result.txt中内容和原txt内容一致。

问题讨论：

1.基于 UDP 实现的 GBN 协议，可以不进行差错检测，可以利用 UDP 协议差错检测。 2.自行设计数据帧的格式，应至少包含序列号Seq和数据两部分。 3.自行定义发送端序列号Seq比特数L以及发送窗口大小W，应满足条件 W+1≤2L。 4.为了模拟ACK丢失，可以利用模N运算，每N次模拟丢包，或者每N次模拟接收。因为只是模拟，这个操作既可以在发送端也可以在接收端，如果在发送端，则少发送数据包，在接收端则不发回ACK。 5.当设置服务器端发送窗口的大小为1时，GBN协议就是停-等协议。 6.分组的规定：发送端末尾加上"Seq = %d"的字符串，接收端返回ACK时，在返回的packet的数据末尾加入字符串"ACK: %d"。

心得体会：

1.在接收 UDP 包时，如果接收包时给定的buffer太小的话，会发生异常，要捕获异常，相应调整buffer的大小，和给出反馈信息。 2.如果不允许丢包的情况出现的话，要有重发机制来保证，如：每发一条信息，只有收到正确的反馈信息的时候，才证明成功，不然就重试一定次数后才证明真正失败。 3.可以用SetSockOption等来设定接收等待时间，以免傻等。

附录：程序源代码

GBN：client.cpp

// GBN_client.cpp : 定义控制台应用程序的入口点。

// #include "stdafx.h"

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <WinSock2.h>

#include <time.h>

#include <fstream>

#include <iostream>

#include <cmath>

using namespace std;

// #pragma comment(lib,"ws2_32.lib")

#define SERVER_PORT 12340     //接收数据的端口号

#define SERVER_IP "127.0.0.1" // 服务器的 IP 地址

const int BUFFER_LENGTH = 1026;

const int SEQ_SIZE = 20;       //接收端序列号个数，为 1~20

const int SEND_WIND_SIZE = 10; //发送窗口大小为 10，GBN 中应满足 W + 1 <=N（W 为发送窗口大小，N 为序列号个数）

BOOL ack[SEQ_SIZE]; //收到 ack 情况，对应 0~19 的 ack

int curSeq;         //当前数据包的 seq

int curAck;         //当前等待确认的 ack

int totalPacket;    //需要发送的包总数

int totalSeq;       //已发送的包的总数

//************************************

// Method: getCurTime

// FullName: getCurTime

// Access: public

// Returns: void

// Qualifier: 获取当前系统时间，结果存入 ptime 中

// Parameter: char * ptime

//************************************

void getCurTime(char *ptime)

{

char buffer[128];

memset(buffer, 0, sizeof(buffer));

time_t c_time;

struct tm *p;

time(&c_time);

p = localtime(&c_time);

sprintf(buffer, "%d/%d/%d %d:%d:%d",

p->tm_year + 1900,

p->tm_mon + 1,

p->tm_mday,

p->tm_hour,

p->tm_min,

p->tm_sec);

strcpy(ptime, buffer);

}

/****************************************************************/

/*  -time 从服务器端获取当前时间

-quit 退出客户端

-testgbn [X] 测试 GBN 协议实现可靠数据传输

[X] [0,1] 模拟数据包丢失的概率

[Y] [0,1] 模拟 ACK 丢失的概率

*/

/****************************************************************/

void printTips()

{

printf("************************************************\n");

printf("|     -time to get current time                |\n");

printf("|     -quit to exit client                     |\n");

printf("|     -testgbn [X] [Y] to test the gbn         |\n");

printf("|     -testgbn2 [X] [Y] to test the gbn        |\n");

printf("************************************************\n");

}

//************************************

// Method:    lossInLossRatio

// FullName:  lossInLossRatio

// Access:    public

// Returns:   BOOL

// Qualifier: 根据丢失率随机生成一个数字，判断是否丢失,丢失则返回 TRUE，否则返回 FALSE

// Parameter: float lossRatio [0,1]

//************************************

BOOL lossInLossRatio(float lossRatio)

{

int lossBound = (int)(lossRatio * 100);

int r = rand() % 101;

if (r <= lossBound)

{

return TRUE;

}

return FALSE;

}

//************************************

// Method: seqIsAvailable

// FullName: seqIsAvailable

// Access: public

// Returns: bool

// Qualifier: 当前序列号 curSeq 是否可用

//************************************

bool seqIsAvailable()

{

int step;

step = curSeq - curAck;

step = step >= 0 ? step : step + SEQ_SIZE;

//序列号是否在当前发送窗口之内

if (step >= SEND_WIND_SIZE)

{

return false;

}

if (ack[curSeq])

{

return true;

}

return false;

}

//************************************

// Method: timeoutHandler

// FullName: timeoutHandler

// Access: public

// Returns: void

// Qualifier: 超时重传处理函数，滑动窗口内的数据帧都要重传

//************************************

void timeoutHandler()

{

printf("*****Time out\n");

int index;

for (int i = 0; i < SEND_WIND_SIZE; ++i)

{

index = (i + curAck) % SEQ_SIZE;

ack[index] = TRUE;

}

int temp = curSeq - curAck;

totalSeq -= temp > 0 ? temp : temp + SEQ_SIZE;

curSeq = curAck;

printf("*****Rensend from Packet %d\n\n", totalSeq);

}

//************************************

// Method: ackHandler

// FullName: ackHandler

// Access: public

// Returns: void

// Qualifier: 收到 ack，累积确认，取数据帧的第一个字节

//由于发送数据时，第一个字节（序列号）为 0（ASCII）时发送失败，因此加一了，此处需要减一还原

// Parameter: char c

//************************************

void ackHandler(char c)

{

unsigned char index = (unsigned char)c - 1; //序列号减一

printf("Recv an ack of %d \n", index);

// 从接收方收到的确认收到的序列号

/*判断数据传输是否完成添加或修改的*/

if (curAck <= index)

{

for (int i = curAck; i <= index; ++i)

{

ack[i] = TRUE;

}

curAck = (index + 1) % SEQ_SIZE;

}

else

{

if (ack[index] == FALSE)

{

for (int i = curAck; i < SEQ_SIZE; ++i)

{

ack[i] = TRUE;

}

for (int i = 0; i <= index; ++i)

{

ack[i] = TRUE;

}

curAck = index + 1;

}

}

}

int main(int argc, char *argv[])

{

//加载套接字库（必须）

WORD wVersionRequested;

WSADATA wsaData;

//套接字加载时错误提示

int err;

//版本 2.2

wVersionRequested = MAKEWORD(2, 2);

//加载 dll 文件 Scoket 库

err = WSAStartup(wVersionRequested, &wsaData);

if (err != 0)

{

//找不到 winsock.dll

printf("WSAStartup failed with error: %d\n", err);

return 1;

}

if (LOBYTE(wsaData.wVersion) != 2 || HIBYTE(wsaData.wVersion) != 2)

{

printf("Could not find a usable version of Winsock.dll\n");

WSACleanup();

}

else

{

printf("The Winsock 2.2 dll was found okay\n");

}

SOCKET socketClient = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

SOCKADDR_IN addrServer;

addrServer.sin_addr.S_un.S_addr = inet_addr(SERVER_IP);

addrServer.sin_family = AF_INET;

addrServer.sin_port = htons(SERVER_PORT);

//接收缓冲区

char buffer[BUFFER_LENGTH];

ZeroMemory(buffer, sizeof(buffer));

int len = sizeof(SOCKADDR);

//为了测试与服务器的连接，可以使用 -time 命令从服务器端获得当前 时间

//使用 -testgbn [X] [Y] 测试 GBN 其中[X]表示数据包丢失概率

//          [Y]表示 ACK 丢包概率

printTips();

int ret;

char cmd[128];

int length = sizeof(SOCKADDR);

float packetLossRatio = 0.2; // 默认包丢失率 0.2

float ackLossRatio = 0.2;    // 默认 ACK 丢失率 0.2

//用时间作为随机种子，放在循环的最外面

srand((unsigned)time(NULL));

ZeroMemory(buffer, sizeof(buffer));

//将测试数据读入内存

std::ifstream icin;

icin.open("client_file.txt");

icin.seekg(0, ios::end);

int fileSize = (int)icin.tellg();

icin.seekg(0, ios::beg);

char data[fileSize + 1];

icin.read(data, fileSize);

data[fileSize] = 0;

icin.close();

totalPacket = ceil(sizeof(data) / 1024.0);

printf("totalPacket is ：%d\n\n", totalPacket);

for (int i = 0; i < SEQ_SIZE; ++i)

{

ack[i] = TRUE;

}

while (true)

{

gets(buffer);

// printf("%s\n", buffer);

ret = sscanf(buffer, "%s%f%f", &cmd, &packetLossRatio, &ackLossRatio);

//开始 GBN 测试，使用 GBN 协议实现 UDP 可靠文件传输

if (!strcmp(cmd, "-testgbn"))

{

printf("%s\n", "Begin to test GBN protocol, please don't abort the process");

printf("The loss ratio of packet is %.2f, the loss ratio of ack is %.2f\n", packetLossRatio, ackLossRatio);

int stage = 0;

BOOL b;

unsigned short seq;     //包的序列号

unsigned short recvSeq; //接收窗口大小为 1，已确认的序列号

unsigned short waitSeq; //等待的序列号

sendto(socketClient, "-testgbn", strlen("-testgbn") + 1, 0, (SOCKADDR *)&addrServer, sizeof(SOCKADDR));

while (true)

{

//等待 server 回复设置 UDP 为阻塞模式

recvfrom(socketClient, buffer, BUFFER_LENGTH, 0, (SOCKADDR *)&addrServer, &len);

//////////////////////TODO

if (strcmp(buffer, "Data Transfer Is Complete") == 0)

{

break;

}

switch (stage)

{

case 0: //等待握手阶段

if ((unsigned char)buffer[0] == 205)

{

printf("Ready for file transmission\n");

buffer[0] = 200;

buffer[1] = '\0';

sendto(socketClient, buffer, 2, 0, (SOCKADDR *)&addrServer, sizeof(SOCKADDR));

stage = 1;

recvSeq = 0;

waitSeq = 1;

}

break;

case 1: //等待接收数据阶段

seq = (unsigned short)buffer[0];

//随机法模拟包是否丢失

b = lossInLossRatio(packetLossRatio);

printf("\nThe packet wished: %d\n", waitSeq - 1);

// 包丢失

if (b)

{

printf("The packet with a seq of %d loss\n", seq - 1);

break;

}

// 包没有丢失

printf("recv a packet with a seq of %d\n", seq - 1);

//如果是期待的包，正确接收，正常确认即可

if (!(waitSeq - seq))

{

++waitSeq;

if (waitSeq == 21)

{

waitSeq = 1;

}

//输出数据

// printf("\n\n\t%s\n\n",&buffer[1]);

buffer[0] = seq;

recvSeq = seq;

buffer[1] = '\0';

}

else

{

//如果当前一个包都没有收到，则等待 Seq 为 1 的数据包，不是则不返回 ACK（因为并没有上一个正确的 ACK）

if (!recvSeq)

{

continue;

}

buffer[0] = recvSeq;

buffer[1] = '\0';

}

// ACK 是否丢失

b = lossInLossRatio(ackLossRatio);

if (b)

{

printf("The ack of %d loss\n", (unsigned char)buffer[0] - 1);

continue;

}

sendto(socketClient, buffer, 2, 0, (SOCKADDR *)&addrServer, sizeof(SOCKADDR));

printf("send a ack of %d\n", (unsigned char)buffer[0] - 1);

break;

}

Sleep(500);

}

}

else if (!strcmp(cmd, "-testgbn2"))

{

for (int i = 0; i < SEQ_SIZE; ++i)

{

ack[i] = TRUE;

}

//进入 gbn 测试阶段

//首先 server（server 处于 0 状态）向 client 发送 205 状态码（server进入 1 状态）

// server 等待 client 回复 200 状态码， 如果收到 （server 进入 2 状态） ，则开始传输文件，否则延时等待直至超时

//在文件传输阶段，server 发送窗口大小设为

// ZeroMemory(buffer, sizeof(buffer));

int recvSize;

int waitCount = 0;

printf("Begain to test GBN protocol, please don't abort the process\n");

//加入了一个握手阶段

//首先服务器向客户端发送一个 205 大小的状态码（我自己定义的）表示服务器准备好了，可以发送数据

//客户端收到 205 之后回复一个 200 大小的状态码，表示客户端备好了，可以接收数据了

//服务器收到 200 状态码之后，就开始使用 GBN 发送数据了

printf("Shake hands stage\n");

int stage = 0;

bool runFlag = true;

sendto(socketClient, buffer, strlen(buffer) + 1, 0, (SOCKADDR *)&addrServer, sizeof(SOCKADDR));

// sendto(socketClient, "-testgbn2", strlen("-testgbn2")+1, 0, (SOCKADDR*)&addrServer, sizeof(SOCKADDR));

Sleep(100);

recvfrom(socketClient, buffer, BUFFER_LENGTH, 0, ((SOCKADDR *)&addrServer), &length);

// printf("\n%s\n\n", buffer);

ZeroMemory(buffer, sizeof(buffer));

int iMode = 1;                                            // 1：非阻塞，0：阻塞

ioctlsocket(socketClient, FIONBIO, (u_long FAR *)&iMode); //非阻塞设置

while (runFlag)

{

switch (stage)

{

case 0: //发送 205 阶段

buffer[0] = 205;

buffer[1] = '\0';

sendto(socketClient, buffer, strlen(buffer) + 1, 0, (SOCKADDR *)&addrServer, sizeof(SOCKADDR));

Sleep(100);

stage = 1;

break;

case 1: //等待接收 200 阶段，没有收到则计数器+1，超时则放弃此次“连接”，等待从第一步开始

recvSize = recvfrom(socketClient, buffer, BUFFER_LENGTH, 0, ((SOCKADDR *)&addrServer), &length);

if (recvSize < 0)

{

++waitCount;

printf("recv: %d, waitCount: %d\n", recvSize, waitCount);

if (waitCount > 20)

{

runFlag = false;

printf("200 Timeout error\n");

break;

}

Sleep(500);

continue;

}

else

{

if ((unsigned char)buffer[0] == 200)

{

printf("Begin a file transfer\n");

printf("File size is %dB, each packet is 1024B  and packet total num is %d...\n\n", sizeof(data), totalPacket);

curSeq = 0;

curAck = 0;

totalSeq = 0;

waitCount = 0;

stage = 2;

}

}

break;

case 2: //数据传输阶段

/*判断数据传输是否完成添加或修改*/

if (seqIsAvailable() && totalSeq < totalPacket)

{ // totalSeq<=(totalPacket-1)：未传到最后一个数据包

/*判断数据传输是否完成添加或修改*/

//发送给客户端的序列号从 1 开始

buffer[0] = curSeq + 1;

ack[curSeq] = FALSE;

//数据发送的过程中应该判断是否传输完成->现在此代码已经实现了ok

//为简化过程此处并未实现->现在此代码已经实现了ok

memcpy(&buffer[1], data + 1024 * totalSeq, 1024);

printf("send a packet with a seq of %d\n", curSeq);

sendto(socketClient, buffer, BUFFER_LENGTH, 0, (SOCKADDR *)&addrServer, sizeof(SOCKADDR));

++curSeq;

curSeq %= SEQ_SIZE;

++totalSeq;

Sleep(500);

}

//等待 Ack，若没有收到，则返回值为-1，计数器+1

recvSize = recvfrom(socketClient, buffer, BUFFER_LENGTH, 0, ((SOCKADDR *)&addrServer), &length);

if (recvSize < 0)

{

waitCount++;

// 20 次等待 ack 则超时重传

if (waitCount > 20)

{

waitCount = 0;

timeoutHandler();

// printf("\t----totalSeq Now is : %d\n",totalSeq);

}

}

else

{

//收到 ack

ackHandler(buffer[0]);

waitCount = 0;

}

Sleep(500);

break;

}

// 发送完，验证是否接收到全部ACK

if (totalSeq == totalPacket)

{

BOOL isFinish = TRUE;

for (int i = 0; i < SEQ_SIZE; ++i)

{

if (ack[i] == FALSE)

{

isFinish = FALSE;

}

}

// 收到了全部ACK，发送完成信号，退出运行（runFlag = false）

if (isFinish == TRUE)

{

// printf("Data Transfer Is Complete\n");

strcpy(buffer, "Data Transfer Is Complete");

sendto(socketClient, buffer, strlen(buffer) + 1, 0, (SOCKADDR *)&addrServer, sizeof(SOCKADDR));

// break;

totalSeq = 0;

runFlag = false;

}

}

}

iMode = 0;                                                // 1：非阻塞，0：阻塞

ioctlsocket(socketClient, FIONBIO, (u_long FAR *)&iMode); // 阻塞设置

}

// -time -quit 命令发送

sendto(socketClient, buffer, strlen(buffer) + 1, 0, (SOCKADDR *)&addrServer, sizeof(SOCKADDR));

ret = recvfrom(socketClient, buffer, BUFFER_LENGTH, 0, (SOCKADDR *)&addrServer, &len);

printf("%s\n", buffer);

if (!strcmp(buffer, "Good bye!"))

{

break;

}

printTips();

}

//关闭套接字

closesocket(socketClient);

WSACleanup();

return 0;

}

GBN：server.cpp

//#include "stdafx.h" //创建 VS 项目包含的预编译头文件

#include <stdlib.h>

#include <time.h>

#include <WinSock2.h>

#include <fstream>

#include <iostream>

#include <cmath>

using namespace std;

// #pragma comment(lib,"ws2_32.lib")

#define SERVER_PORT 12340       //端口号

#define SERVER_IP "0.0.0.0"     // IP 地址

const int BUFFER_LENGTH = 1026; //缓冲区大小，（以太网中 UDP 的数据 帧中包长度应小于 1480 字节）

const int SEND_WIND_SIZE = 10;  //发送窗口大小为 10，GBN 中应满足 W + 1 <= N（W 为发送窗口大小，N 为序列号个数）

//本例取序列号 0...19 共 20 个

//如果将窗口大小设为 1，则为停-等协议

const int SEQ_SIZE = 20; //序列号的个数，从 0~19 共计 20 个

//由于发送数据第一个字节如果值为 0，则数据会发送失败

//因此接收端序列号为 1~20，与发送端一一对应

BOOL ack[SEQ_SIZE]; // 收到 ack 情况，对应 0~19 的 ack

int curSeq;         // 当前数据包的 seq

int curAck;         // 当前等待确认的 ack

int totalSeq;       // 收到的包的总数

int totalPacket;    // 需要发送的包总数

//************************************

// Method: getCurTime

// FullName: getCurTime

// Access: public

// Returns: void

// Qualifier: 获取当前系统时间，结果存入 ptime 中

// Parameter: char * ptime

//************************************

void getCurTime(char *ptime)

{

char buffer[128];

memset(buffer, 0, sizeof(buffer));

time_t c_time;

struct tm *p;

time(&c_time);

p = localtime(&c_time);

sprintf(buffer, "%d/%d/%d %d:%d:%d",

p->tm_year + 1900,

p->tm_mon + 1,

p->tm_mday,

p->tm_hour,

p->tm_min,

p->tm_sec);

strcpy(ptime, buffer);

}

//************************************

// Method:    lossInLossRatio

// FullName:  lossInLossRatio

// Access:    public

// Returns:   BOOL

// Qualifier: 根据丢失率随机生成一个数字，判断是否丢失,丢失则返回 TRUE，否则返回 FALSE

// Parameter: float lossRatio [0,1]

//************************************

BOOL lossInLossRatio(float lossRatio)

{

int lossBound = (int)(lossRatio * 100);

int r = rand() % 101;

if (r <= lossBound)

{

return TRUE;

}

return FALSE;

}

//************************************

// Method: seqIsAvailable

// FullName: seqIsAvailable

// Access: public

// Returns: bool

// Qualifier: 当前序列号 curSeq 是否可用

//************************************

bool seqIsAvailable()

{

int step;

step = curSeq - curAck;

step = step >= 0 ? step : step + SEQ_SIZE;

//序列号是否在当前发送窗口之内

if (step >= SEND_WIND_SIZE)

{

return false;

}

if (ack[curSeq])

{

return true;

}

return false;

}

//************************************

// Method: timeoutHandler

// FullName: timeoutHandler

// Access: public

// Returns: void

// Qualifier: 超时重传处理函数，滑动窗口内的数据帧都要重传

//************************************

void timeoutHandler()

{

printf("*****Time out\n");

int index;

for (int i = 0; i < SEND_WIND_SIZE; ++i)

{

index = (i + curAck) % SEQ_SIZE;

ack[index] = TRUE;

}

int temp = curSeq - curAck;

totalSeq -= temp > 0 ? temp : temp + SEQ_SIZE;

curSeq = curAck;

printf("*****Rensend from Packet %d\n\n", totalSeq);

}

//************************************

// Method: ackHandler

// FullName: ackHandler

// Access: public

// Returns: void

// Qualifier: 收到 ack，累积确认，取数据帧的第一个字节

//由于发送数据时，第一个字节（序列号）为 0（ASCII）时发送失败，因此加一了，此处需要减一还原

// Parameter: char c

//************************************

void ackHandler(char c)

{

unsigned char index = (unsigned char)c - 1; //序列号减一

printf("Recv a ack of %d\n", index);

//如果收到的序列号大于 curAck 则在这之前的报文段全部被接收

if (curAck <= index)

{

for (int i = curAck; i <= index; ++i)

{

ack[i] = TRUE;

}

curAck = (index + 1) % SEQ_SIZE;

}

else

{

if (ack[index] == FALSE)

{

for (int i = curAck; i < SEQ_SIZE; ++i)

{

ack[i] = TRUE;

}

for (int i = 0; i <= index; ++i)

{

ack[i] = TRUE;

}

curAck = index + 1;

}

}

}

//主函数

int main(int argc, char *argv[])

{

//加载套接字库（必须）

WORD wVersionRequested;

WSADATA wsaData;

//套接字加载时错误提示

int err;

//版本 2.2

wVersionRequested = MAKEWORD(2, 2);

//加载 dll 文件 Scoket 库

err = WSAStartup(wVersionRequested, &wsaData);

if (err != 0)

{

//找不到 winsock.dll

printf("WSAStartup failed with error: %d\n", err);

return -1;

}

if (LOBYTE(wsaData.wVersion) != 2 || HIBYTE(wsaData.wVersion) != 2)

{

printf("Could not find a usable version of Winsock.dll\n");

WSACleanup();

}

else

{

printf("The Winsock 2.2 dll was found okay\n");

}

SOCKET sockServer = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP);

//设置套接字为非阻塞模式

int iMode = 1;                                          // 1：非阻塞，0：阻塞

ioctlsocket(sockServer, FIONBIO, (u_long FAR *)&iMode); //非阻塞设置

SOCKADDR_IN addrServer;                                 //服务器地址

// addrServer.sin_addr.S_un.S_addr = inet_addr(SERVER_IP);

addrServer.sin_addr.S_un.S_addr = htonl(INADDR_ANY); //两者均可

addrServer.sin_family = AF_INET;

addrServer.sin_port = htons(SERVER_PORT);

err = bind(sockServer, (SOCKADDR *)&addrServer, sizeof(SOCKADDR));

if (err)

{

err = GetLastError();

printf("Could not bind the port %d for socket.Error code is %d\n", SERVER_PORT, err);

WSACleanup();

return -1;

}

/*双向传输的丢包率*/

float packetLossRatio = 0.2; //默认包丢失率 0.2

float ackLossRatio = 0.2;    //默认 ACK 丢失率 0.2

//用时间作为随机种子，放在循环的最外面

srand((unsigned)time(NULL));

SOCKADDR_IN addrClient; //客户端地址

int length = sizeof(SOCKADDR);

char buffer[BUFFER_LENGTH]; //数据发送接收缓冲区

ZeroMemory(buffer, sizeof(buffer));

//将测试数据读入内存

std::ifstream icin;

icin.open("server_file.txt");

icin.seekg(0, ios::end);

int fileSize = (int)icin.tellg();

icin.seekg(0, ios::beg);

char data[fileSize + 1];

icin.read(data, fileSize);

data[fileSize] = 0;

icin.close();

totalPacket = ceil(sizeof(data) / 1024.0);

printf("totalPacket is: %d\n\n", totalPacket);

int recvSize;

//初始化ack

for (int i = 0; i < SEQ_SIZE; ++i)

{

ack[i] = TRUE;

}

while (true)

{

//非阻塞接收，若没有收到数据，返回值为-1

recvSize = recvfrom(sockServer, buffer, BUFFER_LENGTH, 0, ((SOCKADDR *)&addrClient), &length);

if (recvSize < 0)

{

Sleep(200);

continue;

}

else if (strcmp(buffer, "Data Transfer Is Complete") == 0)

{

printf("Data Transfer Is Complete\n");

continue;

}

printf("recv from client: %s\n", buffer);

char cmd[128];

sscanf(buffer, "%s%f%f", &cmd, &packetLossRatio, &ackLossRatio);

if (strcmp(buffer, "-time") == 0)

{

getCurTime(buffer);

}

else if (strcmp(buffer, "-quit") == 0)

{

strcpy(buffer, "Good bye!");

}

else if (strcmp(buffer, "-testgbn") == 0)

{

//进入 gbn 测试阶段

//首先 server（server 处于 0 状态）向 client 发送 205 状态码（server 进入 1 状态）

// server 等待 client 回复 200 状态码，如果收到（server 进入 2 状态）， 则开始传输文件，否则延时等待直至超时

//在文件传输阶段，server 发送窗口大小设为

ZeroMemory(buffer, sizeof(buffer));

int recvSize;

int waitCount = 0;

printf("Begain to test GBN protocol, please don't abort the process\n");

//加入了一个握手阶段

//首先服务器向客户端发送一个 205 大小的状态码（我自己定义的） 表示服务器准备好了，可以发送数据

//客户端收到 205 之后回复一个 200 大小的状态码，表示客户端准 备好了，可以接收数据了

//服务器收到 200 状态码之后，就开始使用 GBN 发送数据了

printf("Shake hands stage\n");

int stage = 0;

bool runFlag = true;

while (runFlag)

{

switch (stage)

{

case 0: //发送 205 阶段

buffer[0] = 205;

buffer[1] = '\0';

sendto(sockServer, buffer, strlen(buffer) + 1, 0, (SOCKADDR *)&addrClient, sizeof(SOCKADDR));

Sleep(100);

stage = 1;

break;

case 1: //等待接收 200 阶段，没有收到则计数器+1，超时则放弃此次“连接”，等待从第一步开始

recvSize = recvfrom(sockServer, buffer, BUFFER_LENGTH, 0, ((SOCKADDR *)&addrClient), &length);

if (recvSize < 0)

{

waitCount++;

if (waitCount > 20)

{

runFlag = false;

printf("200 Timeout error\n");

break;

}

Sleep(500);

continue;

}

else

{

// waitCount = 0;

if ((unsigned char)buffer[0] == 200)

{

printf("Begin a file transfer\n");

printf("File size is %dB, each packet is 1024B and packet total num is %d...\n\n", sizeof(data), totalPacket);

curSeq = 0;

curAck = 0;

totalSeq = 0;

waitCount = 0;

stage = 2;

}

}

break;

case 2: //数据传输阶段

/*为判断数据传输是否完成添加或修改的语句*/

if (seqIsAvailable() && totalSeq < totalPacket)

{

//发送给客户端的序列号从 1 开始

buffer[0] = curSeq + 1;

ack[curSeq] = FALSE;

//数据发送的过程中应该判断是否传输完成

//为简化过程此处并未实现

memcpy(&buffer[1], data + 1024 * totalSeq, 1024);

printf("send a packet with a seq of %d\n", curSeq);

sendto(sockServer, buffer, BUFFER_LENGTH, 0, (SOCKADDR *)&addrClient, sizeof(SOCKADDR));

++curSeq;

curSeq %= SEQ_SIZE;

++totalSeq;

Sleep(500);

}

// 等待 Ack，若没有收到，则返回值为-1，计数器+1

// 无论有没有收到ACK，都会继续传数据

recvSize = recvfrom(sockServer, buffer, BUFFER_LENGTH, 0, ((SOCKADDR *)&addrClient), &length);

if (recvSize < 0)

{

waitCount++;

// 20 次等待 ack 则超时重传

if (waitCount > 20)

{

waitCount = 0;

timeoutHandler();

// printf("\t----totalSeq Now is : %d\n", totalSeq);

}

}

else

{

//收到 ack

ackHandler(buffer[0]);

waitCount = 0;

}

Sleep(500);

break;

}

// 发送完，验证是否接收到全部ACK

if (totalSeq == totalPacket)

{

BOOL isFinish = TRUE;

for (int i = 0; i < SEQ_SIZE; ++i)

{

if (ack[i] == FALSE)

{

isFinish = FALSE;

}

}

// 收到了全部ACK，发送完成信号，退出运行（runFlag = false）

if (isFinish == TRUE)

{

// printf("Data Transfer Is Complete\n");

strcpy(buffer, "Data Transfer Is Complete");

sendto(sockServer, buffer, strlen(buffer) + 1, 0, (SOCKADDR *)&addrClient, sizeof(SOCKADDR));

// break;

totalSeq = 0;

runFlag = false;

}

}

}

}

/* 双向数据传输 */

else if (strcmp(cmd, "-testgbn2") == 0)

{

iMode = 0;                                              // 1：非阻塞，0：阻塞

ioctlsocket(sockServer, FIONBIO, (u_long FAR *)&iMode); // 阻塞设置

printf("%s\n", "Begin to test GBN protocol, please don't abort the  process");

printf("The loss ratio of packet is %.2f, the loss ratio of ack  is %.2f\n", packetLossRatio, ackLossRatio);

int stage = 0;

BOOL b;

unsigned short seq;     //包的序列号

unsigned short recvSeq; //接收窗口大小为 1，已确认的序列号

unsigned short waitSeq; //等待的序列号

sendto(sockServer, "-testgbn2", strlen("-testgbn2") + 1, 0, (SOCKADDR *)&addrClient, sizeof(SOCKADDR));

while (true)

{

//等待 server 回复设置 UDP 为阻塞模式

recvfrom(sockServer, buffer, BUFFER_LENGTH, 0, (SOCKADDR *)&addrClient, &length);

if (strcmp(buffer, "Data Transfer Is Complete") == 0)

{

break;

}

switch (stage)

{

case 0: //等待握手阶段

if ((unsigned char)buffer[0] == 205)

{

printf("Ready for file transmission\n");

buffer[0] = 200;

buffer[1] = '\0';

sendto(sockServer, buffer, 2, 0, (SOCKADDR *)&addrClient, sizeof(SOCKADDR));

stage = 1;

recvSeq = 0;

waitSeq = 1;

}

break;

case 1: //等待接收数据阶段

seq = (unsigned short)buffer[0];

//随机法模拟包是否丢失

b = lossInLossRatio(packetLossRatio);

printf("\nThe packet wished: %d\n", waitSeq - 1);

if (b)

{

printf("The packet with a seq of %d loss\n", seq - 1);

continue;

}

printf("recv a packet with a seq of %d\n", seq - 1);

//如果是期待的包，正确接收，正常确认即可

if (!(waitSeq - seq))

{

++waitSeq;

if (waitSeq == 21)

{

waitSeq = 1;

}

//输出数据

// printf("\n\n%s\n\n", &buffer[1]);

buffer[0] = seq;

recvSeq = seq;

buffer[1] = '\0';

}

else

{

//如果当前一个包都没有收到，则等待 Seq 为 1 的数据包，不是则不返回 ACK（因为并没有上一个正确的 ACK）

if (!recvSeq)

{

continue;

}

buffer[0] = recvSeq;

buffer[1] = '\0';

}

b = lossInLossRatio(ackLossRatio);

if (b)

{

printf("The ack of %d loss\n", (unsigned char)buffer[0] - 1);

continue;

}

sendto(sockServer, buffer, 2, 0, (SOCKADDR *)&addrClient, sizeof(SOCKADDR));

printf("send a ack of %d\n", (unsigned char)buffer[0] - 1);

break;

}

Sleep(500);

}

iMode = 1;                                              // 1：非阻塞，0：阻塞

ioctlsocket(sockServer, FIONBIO, (u_long FAR *)&iMode); //非阻塞设置

}

sendto(sockServer, buffer, strlen(buffer) + 1, 0, (SOCKADDR *)&addrClient, sizeof(SOCKADDR));

Sleep(500);

}

//关闭套接字，卸载库

closesocket(sockServer);

WSACleanup();

return 0;

}

SR：client.cpp

#include <stdlib.h>

#include <WinSock2.h>

#include <time.h>

#include <fstream>

// #pragma comment(lib,"ws2_32.lib")

#define SERVER_PORT 12340     //接收数据的端口号

#define SERVER_IP "127.0.0.1" // 服务器的 IP 地址

const int BUFFER_LENGTH = 1026;

const int SEND_WIND_SIZE = 10; //发送窗口大小为 10，GBN 中应满足 W + 1 <=N（W 为发送窗口大小，N 为序列号个数）

//本例取序列号 0...19 共 20 个

//如果将窗口大小设为 1，则为停-等协议

const int SEQ_SIZE = 20; //序列号的个数，从 0~19 共计 20 个

//由于发送数据第一个字节如果值为 0， 则数据会发送失败

//因此接收端序列号为 1~20，与发送端一一对应

BOOL ack[SEQ_SIZE]; //收到 ack 情况，对应 0~19 的 ack

char dataBuffer[SEQ_SIZE][BUFFER_LENGTH];

int curSeq; //当前数据包的 seq

int curAck; //当前等待确认的 ack

/****************************************************************/

/*  -time 从服务器端获取当前时间

-quit 退出客户端

-testgbn [X] 测试 GBN 协议实现可靠数据传输

[X] [0,1] 模拟数据包丢失的概率

[Y] [0,1] 模拟 ACK 丢失的概率

*/

/****************************************************************/

void printTips()

{

printf("*****************************************\n");

printf("| -time to get current time             |\n");

printf("| -quit to exit client                  |\n");

printf("| -testsr [X] [Y] to test the SR        |\n");

printf("*****************************************\n");

}

//************************************

// Method:    lossInLossRatio

// FullName:  lossInLossRatio

// Access:    public

// Returns:   BOOL

// Qualifier: 根据丢失率随机生成一个数字，判断是否丢失,丢失则返回 TRUE，否则返回 FALSE

// Parameter: float lossRatio [0,1]

//************************************

BOOL lossInLossRatio(float lossRatio)

{

int lossBound = (int)(lossRatio * 100);

int r = rand() % 101;

if (r <= lossBound)

{

return TRUE;

}

return FALSE;

}

//************************************

// Method: seqIsAvailable

// FullName: seqIsAvailable

// Access: public

// Returns: bool

// Qualifier: 当前序列号 curSeq 是否可用

//************************************

BOOL seqRecvAvailable(int recvSeq)

{

int step;

int index;

index = recvSeq - 1;

step = index - curAck;

step = step >= 0 ? step : step + SEQ_SIZE;

//序列号是否在当前发送窗口之内

if (step >= SEND_WIND_SIZE)

{

return FALSE;

}

return TRUE;

}

int main(int argc, char *argv[])

{

//加载套接字库（必须）

WORD wVersionRequested;

WSADATA wsaData;

//套接字加载时错误提示

int err;

//版本 2.2

wVersionRequested = MAKEWORD(2, 2);

//加载 dll 文件 Scoket 库

err = WSAStartup(wVersionRequested, &wsaData);

if (err != 0)

{

//找不到 winsock.dll

printf("WSAStartup failed with error: %d\n", err);

return 1;

}

if (LOBYTE(wsaData.wVersion) != 2 || HIBYTE(wsaData.wVersion) != 2)

{

printf("Could not find a usable version of Winsock.dll\n");

WSACleanup();

}

else

{

printf("The Winsock 2.2 dll was found okay\n");

}

SOCKET socketClient = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

SOCKADDR_IN addrServer;

addrServer.sin_addr.S_un.S_addr = inet_addr(SERVER_IP);

addrServer.sin_family = AF_INET;

addrServer.sin_port = htons(SERVER_PORT);

//接收缓冲区

char buffer[BUFFER_LENGTH];

ZeroMemory(buffer, sizeof(buffer));

int len = sizeof(SOCKADDR);

//为了测试与服务器的连接，可以使用 -time 命令从服务器端获得当前时间

//使用 -testsr [X] [Y] 测试 SR 其中[X]表示数据包丢失概率

//  [Y]表示 ACK 丢包概率

printTips();

int ret;

char cmd[128];

float packetLossRatio = 0.2; //默认包丢失率 0.2

float ackLossRatio = 0.2;    //默认 ACK 丢失率 0.2

//用时间作为随机种子，放在循环的最外面

srand((unsigned)time(NULL));

for (int i = 0; i < SEQ_SIZE; ++i)

{

ack[i] = FALSE;

}

while (true)

{

gets(buffer);

ret = sscanf(buffer, "%s%f%f", &cmd, &packetLossRatio, &ackLossRatio);

//开始 SR 测试，使用 SR 协议实现 UDP 可靠文件传输

if (!strcmp(cmd, "-testsr"))

{

for (int i = 0; i < SEQ_SIZE; ++i)

{

ack[i] = FALSE;

}

printf("Begin to test SR protocol, please don't abort the process\n");

printf("The loss ratio of packet is %.2f, the loss ratio of ack is %.2f\n", packetLossRatio, ackLossRatio);

int stage = 0;

BOOL b;

curAck = 0;

for (int i = 0; i < SEQ_SIZE; ++i)

{

ack[i] = FALSE;

}

unsigned short seq;     //包的序列号

unsigned short recvSeq; //接收窗口大小为 1，已确认的序列号

int next;

sendto(socketClient, "-testsr", strlen("-testsr") + 1, 0, (SOCKADDR *)&addrServer, sizeof(SOCKADDR));

// 保存到文件

std::ofstream out_result;

out_result.open("result.txt", std::ios::out | std::ios::trunc);

if (!out_result.is_open())

{

printf("File Open Error.\n");

continue;

}

while (true)

{

//等待 server 回复设置 UDP 为阻塞模式

recvfrom(socketClient, buffer, BUFFER_LENGTH, 0, (SOCKADDR *)&addrServer, &len);

if (!strcmp(buffer, "Data Transfer Is Complete\n"))

{

break;

}

switch (stage)

{

case 0: //等待握手阶段

if ((unsigned char)buffer[0] == 205)

{

printf("Ready for file transmission\n");

buffer[0] = 200;

buffer[1] = '\0';

sendto(socketClient, buffer, 2, 0, (SOCKADDR *)&addrServer, sizeof(SOCKADDR));

stage = 1;

recvSeq = 0;

}

break;

case 1: //等待接收数据阶段

seq = (unsigned short)buffer[0];

//随机法模拟包是否丢失

b = lossInLossRatio(packetLossRatio);

if (b)

{

printf("The packet with a seq of %d loss\n", seq);

continue;

}

printf("recv a packet with a seq of %d\n", seq);

//如果是期待的包，正确接收，正常确认即可

if (seqRecvAvailable(seq))

{

recvSeq = seq;

ack[seq - 1] = TRUE;

ZeroMemory(dataBuffer[seq - 1], sizeof(dataBuffer[seq - 1]));

strcpy(dataBuffer[seq - 1], &buffer[1]);

buffer[0] = recvSeq;

buffer[1] = '\0';

int tempt = curAck;

if (seq - 1 == curAck)

{

for (int i = 0; i < SEQ_SIZE; i++)

{

next = (tempt + i) % SEQ_SIZE;

if (ack[next])

{

//输出数据

// printf("\n%s\n", dataBuffer[next]);

out_result << dataBuffer[next];

curAck = (next + 1) % SEQ_SIZE;

ack[next] = FALSE;

}

else

{

break;

}

}

}

}

else

{

recvSeq = seq;

buffer[0] = recvSeq;

buffer[1] = '\0';

}

b = lossInLossRatio(ackLossRatio);

if (b)

{

printf("The ack of %d loss\n", (unsigned char)buffer[0]);

continue;

}

sendto(socketClient, buffer, 2, 0, (SOCKADDR *)&addrServer, sizeof(SOCKADDR));

printf("send a ack of %d\n", (unsigned char)buffer[0]);

break;

}

Sleep(500);

}

out_result.close();

}

sendto(socketClient, buffer, strlen(buffer) + 1, 0, (SOCKADDR *)&addrServer, sizeof(SOCKADDR));

ret = recvfrom(socketClient, buffer, BUFFER_LENGTH, 0, (SOCKADDR *)&addrServer, &len);

printf("%s\n", buffer);

if (!strcmp(buffer, "Good bye!"))

{

break;

}

printTips();

}

//关闭套接字

closesocket(socketClient);

WSACleanup();

return 0;

}

SR：server.cpp

//#include "stdafx.h" //创建 VS 项目包含的预编译头文件

#include <stdlib.h>

#include <time.h>

#include <WinSock2.h>

#include <fstream>

#include <iostream>

#include <cmath>

using namespace std;

// #pragma comment(lib,"ws2_32.lib")

#define SERVER_PORT 12340       //端口号

#define SERVER_IP "0.0.0.0"     //IP 地址

const int BUFFER_LENGTH = 1026; //缓冲区大小， （以太网中 UDP 的数据帧中包长度应小于 1480 字节）

const int SEND_WIND_SIZE = 10;  //发送窗口大小为 10，GBN 中应满足 W + 1 <=N（W 为发送窗口大小，N 为序列号个数）

//本例取序列号 0...19 共 20 个

//如果将窗口大小设为 1，则为停-等协议

const int SEQ_SIZE = 20; //序列号的个数，从 0~19 共计 20 个

const int SEQ_NUMBER = 9;

//由于发送数据第一个字节如果值为 0， 则数据会发送失败

//因此接收端序列号为 1~20，与发送端一一对应

BOOL ack[SEQ_SIZE]; //收到 ack 情况，对应 0~19 的 ack

char dataBuffer[SEQ_SIZE][BUFFER_LENGTH];

int curSeq;      //当前数据包的 seq

int curAck;      //当前等待确认的 ack

int totalPacket; //需要发送的包总数

int totalSeq;    //已发送的包的总数

int totalAck;    //确认收到（ack）的包的总数

//************************************

// Method: getCurTime

// FullName: getCurTime

// Access: public

// Returns: void

// Qualifier: 获取当前系统时间，结果存入 ptime 中

// Parameter: char * ptime

//************************************

void getCurTime(char *ptime)

{

char buffer[128];

memset(buffer, 0, sizeof(buffer));

time_t c_time;

struct tm *p;

time(&c_time);

p = localtime(&c_time);

sprintf(buffer, "%d/%d/%d %d:%d:%d",

p->tm_year + 1900,

p->tm_mon + 1,

p->tm_mday,

p->tm_hour,

p->tm_min,

p->tm_sec);

strcpy(ptime, buffer);

}

//************************************

// Method: seqIsAvailable

// FullName: seqIsAvailable

// Access: public

// Returns: bool

// Qualifier: 当前序列号 curSeq 是否可用

//************************************

int seqIsAvailable()

{

int step;

step = curSeq - curAck;

step = step >= 0 ? step : step + SEQ_SIZE;

//序列号是否在当前发送窗口之内

if (step >= SEND_WIND_SIZE)

{

return 0;

}

if (!ack[curSeq])

{ //ack[curSeq]==FALSE

return 1;

}

return 2;

}

//************************************

// Method: timeoutHandler

// FullName: timeoutHandler

// Access: public

// Returns: void

// Qualifier: 超时重传处理函数，滑动窗口内的数据帧都要重传

//************************************

void timeoutHandler()

{

printf("******Time out\n");

if (totalSeq == totalPacket)

{ //之前发送到了最后一个数据包

if (curSeq > curAck)

{

totalSeq -= (curSeq - curAck);

}

else if (curSeq < curAck)

{

totalSeq -= (curSeq - curAck + 20);

}

}

else

{ //之前没发送到最后一个数据包

totalSeq -= SEND_WIND_SIZE;

}

curSeq = curAck;

printf("*****Rensend from Packet %d\n\n", totalSeq + 1);

}

//************************************

// Method: ackHandler

// FullName: ackHandler

// Access: public

// Returns: void

// Qualifier: 收到 ack，累积确认，取数据帧的第一个字节

//由于发送数据时，第一个字节（序列号）为 0（ASCII）时发送失败，因此加一了，此处需要减一还原

// Parameter: char c

//************************************

void ackHandler(char c)

{

unsigned char index = (unsigned char)c - 1;  //序列号减一

printf("Recv a ack of seq %d\n", index + 1); //从接收方收到的确认收到的序列号

int next;

if (curAck == index)

{

totalAck += 1;

ack[index] = FALSE;

curAck = (index + 1) % SEQ_SIZE;

for (int i = 1; i < SEQ_SIZE; i++)

{

next = (i + index) % SEQ_SIZE;

if (ack[next] == TRUE)

{

ack[next] = FALSE;

curAck = (next + 1) % SEQ_SIZE;

totalSeq++;

curSeq++;

curSeq %= SEQ_SIZE;

}

else

{

break;

}

}

}

else if (curAck < index && index - curAck + 1 <= SEND_WIND_SIZE)

{ //要保证是要接受的消息（在滑动窗口内）

if (!ack[index])

{

totalAck += 1;

ack[index] = TRUE;

}

}

else if (SEQ_SIZE + index - curAck + 1 <= SEND_WIND_SIZE && curAck > index)

{ //要保证是要接受的消息（在滑动窗口内）

if (!ack[index])

{

totalAck += 1;

ack[index] = TRUE;

}

}

}

//************************************

// 当前收到的序列号 recvSeq 是否在可收范围内

//************************************

BOOL seqRecvAvailable(int recvSeq)

{

int step;

int index;

index = recvSeq - 1;

step = index - curAck;

step = step >= 0 ? step : step + SEQ_SIZE;

//序列号是否在当前发送窗口之内

if (step >= SEND_WIND_SIZE)

{

return FALSE;

}

return TRUE;

}

//主函数

int main(int argc, char *argv[])

{

//加载套接字库（必须）

WORD wVersionRequested;

WSADATA wsaData;

//套接字加载时错误提示

int err;

//版本 2.2

wVersionRequested = MAKEWORD(2, 2);

//加载 dll 文件 Scoket 库

err = WSAStartup(wVersionRequested, &wsaData);

if (err != 0)

{

//找不到 winsock.dll

printf("WSAStartup failed with error: %d\n", err);

return -1;

}

if (LOBYTE(wsaData.wVersion) != 2 || HIBYTE(wsaData.wVersion) != 2)

{

printf("Could not find a usable version of Winsock.dll\n");

WSACleanup();

}

else

{

printf("The Winsock 2.2 dll was found okay\n");

}

SOCKET sockServer = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP);

//设置套接字为非阻塞模式

int iMode = 1;                                          //1：非阻塞，0：阻塞

ioctlsocket(sockServer, FIONBIO, (u_long FAR *)&iMode); //非阻塞设置

SOCKADDR_IN addrServer;                                 //服务器地址

//addrServer.sin_addr.S_un.S_addr = inet_addr(SERVER_IP);

addrServer.sin_addr.S_un.S_addr = htonl(INADDR_ANY); //两者均可

addrServer.sin_family = AF_INET;

addrServer.sin_port = htons(SERVER_PORT);

err = bind(sockServer, (SOCKADDR *)&addrServer, sizeof(SOCKADDR));

if (err)

{

err = GetLastError();

printf("Could not bind the port %d for socket. Error code is %d\n", SERVER_PORT, err);

WSACleanup();

return -1;

}

//用时间作为随机种子，放在循环的最外面

srand((unsigned)time(NULL));

SOCKADDR_IN addrClient; //客户端地址

int length = sizeof(SOCKADDR);

char buffer[BUFFER_LENGTH]; //数据发送接收缓冲区

ZeroMemory(buffer, sizeof(buffer));

//将测试数据读入内存

std::ifstream icin;

icin.open("server_file.txt");

icin.seekg(0, ios::end);

int fileSize = (int)icin.tellg();

icin.seekg(0, ios::beg);

char data[fileSize + 1];

icin.read(data, fileSize);

data[fileSize] = 0;

icin.close();

totalPacket = ceil(sizeof(data) / 1024.0);

printf("totalPacket is: %d\n\n", totalPacket);

int recvSize;

for (int i = 0; i < SEQ_SIZE; ++i)

{

ack[i] = FALSE;

}

while (true)

{

//非阻塞接收，若没有收到数据，返回值为-1

recvSize = recvfrom(sockServer, buffer, BUFFER_LENGTH, 0, ((SOCKADDR *)&addrClient), &length);

if (recvSize < 0)

{

Sleep(200);

continue;

}

printf("recv from client: %s\n", buffer);

if (strcmp(buffer, "-time") == 0)

{

getCurTime(buffer);

}

else if (strcmp(buffer, "-quit") == 0)

{

strcpy(buffer, "Good bye!");

}

else if (strcmp(buffer, "-testsr") == 0)

{

//进入 gbn 测试阶段

//首先 server（server 处于 0 状态）向 client 发送 205 状态码（server进入 1 状态）

//server 等待 client 回复 200 状态码， 如果收到 （server 进入 2 状态） ，则开始传输文件，否则延时等待直至超时

//在文件传输阶段，server 发送窗口大小设为

for (int i = 0; i < SEQ_SIZE; ++i)

{

ack[i] = FALSE;

}

ZeroMemory(buffer, sizeof(buffer));

int recvSize;

int waitCount = 0;

printf("Begin to test SR protocol,please don't abort the process\n");

//加入了一个握手阶段

//首先服务器向客户端发送一个 205 大小的状态码（我自己定义的）表示服务器准备好了，可以发送数据

//客户端收到 205 之后回复一个 200 大小的状态码，表示客户端备好了，可以接收数据了

//服务器收到 200 状态码之后，就开始使用 GBN 发送数据了

printf("Shake hands stage\n");

int stage = 0;

bool runFlag = true;

while (runFlag)

{

switch (stage)

{

case 0: //发送 205 阶段

buffer[0] = 205;

sendto(sockServer, buffer, strlen(buffer) + 1, 0, (SOCKADDR *)&addrClient, sizeof(SOCKADDR));

Sleep(100);

stage = 1;

break;

case 1: //等待接收 200 阶段，没有收到则计数器+1，超时则放弃此次“连接”，等待从第一步开始

recvSize = recvfrom(sockServer, buffer, BUFFER_LENGTH, 0, ((SOCKADDR *)&addrClient), &length);

if (recvSize < 0)

{

++waitCount;

if (waitCount > 20)

{

runFlag = false;

printf("Timeout error\n");

break;

}

Sleep(500);

continue;

}

else

{

if ((unsigned char)buffer[0] == 200)

{

printf("Begin a file transfer\n");

printf("File size is %dB, each packet is 1024B  and packet total num is %d\n", sizeof(data), totalPacket);

curSeq = 0;

curAck = 0;

totalSeq = 0;

waitCount = 0;

totalAck = 0;

stage = 2;

}

}

break;

case 2: //数据传输阶段

if (seqIsAvailable() == 1 && totalSeq <= (totalPacket - 1))

{ //totalSeq<=(totalPacket-1)：未传到最后一个数据包

//发送给客户端的序列号从 1 开始

buffer[0] = curSeq + 1;

ack[curSeq] = FALSE;

//数据发送的过程中应该判断是否传输完成

memcpy(&buffer[1], data + 1024 * totalSeq, 1024);

printf("send a packet with a seq of: %d \n", curSeq + 1);

// printf("totalSeq now is: %d\n", totalSeq+1);

sendto(sockServer, buffer, BUFFER_LENGTH, 0, (SOCKADDR *)&addrClient, sizeof(SOCKADDR));

curSeq++;

curSeq %= SEQ_SIZE;

totalSeq++;

Sleep(500);

}

else if (seqIsAvailable() == 2 && totalSeq <= (totalPacket - 1))

{

curSeq++;

curSeq %= SEQ_SIZE;

totalSeq++;

break;

}

//等待 Ack，若没有收到，则返回值为-1，计数器+1

recvSize = recvfrom(sockServer, buffer, BUFFER_LENGTH, 0, ((SOCKADDR *)&addrClient), &length);

if (recvSize < 0)

{

waitCount++;

//20 次等待 ack 则超时重传

if (waitCount > 20)

{

timeoutHandler();

waitCount = 0;

}

}

else

{

//收到 ack

ackHandler(buffer[0]);

waitCount = 0;

if (totalAck == totalPacket)

{ //数据传输完成

printf("Data Transfer Complete\n");

strcpy(buffer, "Data Transfer Complete\n");

runFlag = false;

break;

}

}

Sleep(500);

break;

}

}

}

sendto(sockServer, buffer, strlen(buffer) + 1, 0, (SOCKADDR *)&addrClient, sizeof(SOCKADDR));

Sleep(500);

}

//关闭套接字，卸载库

closesocket(sockServer);

WSACleanup();

return 0;

}